DC-300-3电动振动台技术指标

| 设备型号 | DC-300 |
| --- | --- |
| 额定正弦推力 | 2.94kN（300kgf） |
| 工作频率范围 | 5-5000Hz |
| 最大位移 | 40mm |
| 最大速度 | 2.0m/s |
| 最大加速度 | 980m/s2 |
| 额定载荷 | 120kg |
| 合面直径 | 150mm |
| 运动部件有效质量 | 3kg |
| 电源 | 380V |
| 容许偏心力矩（垂直） | 196N.m |
| 合体质量 | 450kg |

SA-3功率放大器技术指标

| 设备型号 | SA-3 |
| --- | --- |
| 最大输出功率KV·A | 3 |
| 外形W×H×Dmm | 550×1700×800 |
| 重量kg | 200 |
| 工作方式 | 开关 |
| 系统消耗功率KV·A | 5 |

RC-2000-2数字式振动控制仪技术指标

| 硬件性能 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入 | 模拟通道 |  | 同步采样，差分输入 |
|  | 滤波器 |  | 模拟抗混叠滤波器；160dB数字滤波 |
|  | 信号类型 |  | 内置ICP恒流源和电荷放大器、电压、ICP传感器以及电荷型加速度传感器直接输入 |
|  | A/D |  | 24位 |
|  | 输入阻抗 |  | 220kΩ |
|  | 信噪比 |  | ＞100dB |
| 输出 | D/A |  | 24位 |
|  | 过滤器 |  | 160dB/oct数字滤波，模拟滤波 |
|  | 输出阻抗 |  | 30Ω |
|  | 幅度精度 |  | 2mV |
| 软件性能 |  |  |  |
| 随机振动 |  | 高斯信号输出、回路时间100ms、控制动态范围90dB、高达3200线的分辨率，频率范围DC~4800Hz |  |
| 正弦扫频振动 |  | 正弦波形幅值控制、回路时间10ms、控制动态范围100dB、跟踪滤波器，频率范围1.0~5000Hz |  |
| 典型冲击 |  | 有限长时域波形控制，多脉冲图谱、0.5~3000ms脉冲宽度、灵活补偿，频率范围DC~22000Hz |  |
| 谐振搜索、驻留 |  | 基于Q值、传递函数幅值的谐振识别，自动搜索、定频驻留或跟踪驻留 |  |

其他基本信息

| 设备厂商 | 苏州苏试试验仪器股份有限公司 |
| --- | --- |
| 联系方式 | 0512-66658085 |
| 买入时间 |  |
| 买入数量 | 1 |
| 买入价格 |  |