比例：1:1

数量：1

序号：1

零件名称：1#齿轴

30°标准压力角平齿根圆柱直齿渐开线外花键参数：

齿数z = 30个

模数m = 2mm

分度圆直径D = 60mm

基圆直径Db = 51.9615mm

外花键大径Dee = 62mm

外花键小径Die = 57mm

实际齿厚最小值Smin = 3.070mm

技术要求：

1、热处理：调质

2、去除毛刺飞边

3、材料为45钢

比例：1:1

数量：1

技术要求：

1、热处理：调质

2、去除毛刺飞边

3、与1#齿轴焊接之后再加工，保证同心度

4、材料为45钢

序号：2

零件名称：1#齿轴后端圆环

比例：1:1

数量：1

技术要求：

1、热处理：调质

2、去除毛刺飞边

3、与1#齿轴焊接之后再加工

4、材料为45钢

序号：3

零件名称：1#齿轴后端法兰盘

1#齿轴加工完成预期效果图

比例：1:1

数量：1

技术要求：

1、热处理：调质

2、去除毛刺飞边

3、材料为45钢

30°标准压力角平齿根圆柱直齿渐开线内花键参数：

齿数z = 30个

模数m = 2mm

分度圆直径D = 60mm

基圆直径Db = 51.9615mm

内花键大径Dei = 63mm

内花键小径Dii = 58.15mm

实际齿槽宽最大值Emax = 3.213mm

序号：4

零件名称：1#齿套

套齿联轴器装配体预期效果图